CUPRINS

CAPITOLUL 1. Introducere

CAPITOLUL 2. Convertoare Analog Numerice

2.1. Erori de cuantizare

2.2. Relaţii de conversie

2.3. Număr efectiv de biţi

2.4. Principalele tipuri de convertoare analog numerice

2.5. Convertoarele analog numerice neintegratoare

2.5.1. Convertoare cu aproximări succesive

2.5.2. Convertoare cu rampă în trepte

2.5.3. Convertoare cu numărător

2.5.4. Convertoare cu urmărire

2.5.5. Convertoare cu rampă liniară

2.5.6. Convertoare paralel

2.5.7. Convertoare paralel-serie

2.5.8. Convertoare de tip pipe-line

2.6. Convertoarele analog numerice integratoare

2.6.1. Conversia analog numerică cu dublă pantă

2.6.2. Conversia analog numerică prin cuantizarea reacţiei

CAPITOLUL 3. Convertoare Numeric Analogice

3.1. Relaţii de conversie

3.2. Reprezentare schematică

3.3. Erori statice şi dinamice

3.4. Tipuri principale de convertoare numeric analogice. Exemple

CAPITOLUL 1

Introducere

Sistemele electronice digitale pot să prelucreze rapid şi cu precizie mare, să manipuleze şi să stocheze cantităţi mari de date. Convertoarele analog numerice sunt elementele de bază necesare transformării informaţiilor din lumea exterioară în formă analogică în informaţii numerice, însă indiferent de modul de realizare, forma de prezentare a informaţiei numerice respectă un anumit standard stabilit prin tipul codului ales.

Funcţie de gama semnalului analogic, codurile la ieşire a convertoarelor se împart în două categorii:

- coduri unipolare

- coduri bipolare

Codurile unipolare sunt utilizate atunci când semnalul analogic are o singură polaritate.

Din categoria codurilor unipolare fac parte:

Cod binar natural în care tensiunea minimă ce poate fi digitizată se poate obţine ca fiind , unde  reprezintă gama maximă a semnalului analogic de intrare. Pentru valoarea analogică zero corespunde codul binar cu toţi biţii „0”, iar pentru valoarea analogică maximă toţi biţii sunt „1”.

Cod binar codificat zecimal în care fiecare grup de 4 biţi reprezintă un număr zecimal între 0 şi 9.

Cod Gray (reflectat) utilizat în principal în aplicaţii ce impun măsurători unghiulare şi care are avantajul că distanţa de cod este tot timpul unu.

Codurile bipolare sunt utilizate când excursia semnalului analogic are loc între o valoare negativă şi o valoare pozitivă egale în modul. Este motivul pentru care într-o formă sau alta codurile bipolare conţin bitul de semn.

Din categoria codurilor bipolare fac parte:

Codul complement faţă de doi care a apărut din compatibilitatea de reprezentare a numerelor în sistemele de calcul. Numerele pozitive sunt reprezentate cu bitul de semn “0”, iar numerel negative sunt reprezentate în complement faţă de doi, adică prin negare şi adăugarea lui “1”. Avantajul acestei reprezentări constă în faptul că operaţia de scădere este realizată printr-o simplă adunare. Are însă dezavantajul că în jurul lui zero toţi biţii schimbă din starea „1” în stare „0”.

Codul complement faţă de unu se obţine prin complementarea codului direct şi are dezavantajul că există două reprezentări ale valorii zero respectiv toţi biţii zero şi toţi biţii unu.

Cod semn magnitudine în care numerele pozitive şi negative au acelaşi cod cu excepţia bitului de semn care este “0” pentru valoarile pozitive şi “1” pentru valorile negative.

Cod offset binar este similar cu codul complement faţă de doi şi are avantajul că toate valorile sunt văzute ca numere pozitive, codul zero corespunde valorii maxime negative, iar la valoarea analogică zero bitul cel mai semnificativ al codului numeric işi schimbă starea.

CAPITOLUL 2

Convertoare Analog Numerice (CAN)

Fie o tensiune	, poate fi reprezentat cu ajutorul unei serii de puteri de forma

Aceasta înseamă că  poate fi reprezentat, în principiu, exact, în raport cu , prin secvenţa binară  de lungime, în general, infinită. În realitate semnalul trebuie aproximat astfel încât să poată fi reprezentat cu un număr finit de biţi.

2.1. Erori de cuantizare

Sunt două posibilităţi de aproximare:

- prin trunchiere

- prin rotunjire

Ca urmare a aproximării respective rezultă o “eroare de cuantizare”. Operaţia de cuantizare poate fi realizată cu pas constant (cuantizare uniformă) sau variabil (cuantizare neuniformă). În echipamentele de măsură se foloseşte practic în exclusivitate cuantizarea uniformă, în lucrare  făcându-se referire numai la acest caz.

Erori în cazul aproximării prin trunchiere.

În acest caz se reţin efectiv primii n biţi

reprezintă pasul de cuantizare, iar

Ut

U

ΔU

2ΔU

3ΔU

4ΔU

ΔU

2ΔU

3ΔU

4ΔU

Figura    2.1.a

p(et)

et

-Q

0

1/Q

Figura 2.1.b

Eroarea de trunchiere

are valorile extreme

Eroarea de trunchiere este, evident, o aproximare prin lipsă, figura 2.1.a. În continuare se vor analiza caracteristicile statistice ale erorii, considerată ca o variabilă aleatoare. Vom presupune o densitate de probabilitate uniformă a erorii in intervalul , figura 2.2.b.

Valoarea medie

Valoarea medie pătratică

Varianţa

Erori în cazul aproximării prin rotunjire.

Faţă de aproximarea prin trunchiere, în acest caz se mai adună o unitate pe poziţia cea mai semnificativă, dacă primul bit neglijat, , ar fi fost 1.

Deci se poate exprima valoarea rotunjită prin

Ur

U

ΔU

ΔU

2ΔU

3ΔU

4ΔU

2ΔU

3ΔU

4ΔU

Figura 2.2.a

er

-Q/2

-Q/2

1/Q

Figura 2.2.b

0

p(er)

Caracteristica arată ca în figura 2.2.a, în care se observă că tranziţiile au loc de această dată la valorile . Spre deosebire de aproximarea prin trunchiere, valoarea rotunjită este uneori mai mare, alteori mai mică decât cea exactă.

Eroarea de rotunjire

are valorile extreme

Vom presupune şi aici o densitate de probabilitate uniformă în intervalul , figura 2.2.b.

Valoarea medie

Valoarea medie pătratică

Varianţa

(2.17.)

Observaţii:

- eroarea de trunchiere se caracterizează printr-o valoare medie negativă, echivalentă cu o componentă continuă suprapusă peste semnal, în timp ce eroarea de rotunjire are valoare medie nulă.

- dispersiile sunt în ambele cazuri aceleaşi.

2.2. Relaţii de conversie

Valoarea trunchiată sau rotunjită se poate exprima in mod exact cu un număr n de biţi.

De exemplu, în cazul trunchierii,

unde

în cazul rotunjirii,

În cazul convertoarelor bipolare, dacă limitarea numărului de biţi este făcută prin trunchiere şi se utilizează codul ”binar deplasat”,

sau

Dacă limitarea numărului de biţi este făcută prin rotunjire,

Eroarea de cuantizare poate fi echivalentă cu un zgomot suprapus peste semnal. Parametrii statistici ai acestui zgomot sunt cei ce caracterizează eroarea de cuantizare. Sunt însă necesare ipoteze suplimentare referitoare la caracteristicile spectrale ale zgomotului.

Se acceptă următoarele ipoteze:

- zgomotul este  alb, având densitatea spectrală de putere, constantă în toată banda de frecvenţă. În baza acestei ipoteze, două eşantioane de zgomot luate la momente diferite sunt necorelate.

- zgomotul este independent faţă de semnalul cuantizat.

Ambele ipoteze sunt discutabile.

De exemplu, în cazul unui semnal continuu, eroarea este constantă, deci componenta nu are un caracter de zgomot. Modelul este apropiat de realitate în cazul unui semnal aleator.

2.3. Număr efectiv de biţi

Practic, în cazul sistemelor de conversie, in afara zgomotului de cuantizare, datorat CAN, va exista si un zgomot analogic. Acesta provine pe  de o parte din zgomotul suprapus în mod inevitabil peste semnalul de intrare şi pe de altă parte din zgomotul propriu al amplificatoarelor ce preced conversia.

Notând cuvarianţa acestuia, rezultă ca varianţa zgomotului total este.

Pentru caracterizarea raportului semnal/zgomot total în sistemele de conversie şi prelucrare numerică a semnalelor se utilizează “numărul efectiv de biţi”,  . Pentru a defini această noţiune se porneşte de la expresia dedusă mai înainte a  varianţei zgomotului de cuantizare

Se presupune că se aplică la intrare un semnal sinusoidal ce ocupă toată gama convertorului, deci are amplitudinea şi valoarea eficace date de

aşa încât

Se explicită n din relaţia de mai sus

S-a obţinut în acest fel o formulă care dă numărul de biţi necesari pentru un convertor, astfel încât să se realizeze un raport semnal/zgomot de cuantizare impus. Înlocuind în relaţia de mai sus varianţa zgomotului de cuantizare cu varianţa zgomotului total, se obtine mărimea numita “număr efectiv de biţi”

Rezultă deci că numărul efectiv de biţi al unui sistem de conversie real se poate defini ca fiind numărul de biţi al unui sistem de conversie fără zgomot analogic, caracterizat prin acelaşi raport semnal/zgomot total ca şi sistemul real. Relaţia de definiţie de mai sus mai poate fi prelucrată în felul următor:

şi, în final

Se obţine astfel o legătură între numărul efectiv de biţi al sistemului şi numărul de biţi al convertorului analog-numeric. Termenul de sub logaritm arată cu cât scade numărul efectiv de biţi faţă de n , ca urmare a zgomotului analogic.

Evident, , cu cât mai mult cu cât 	este mai mare faţă de 	.

Se reprezintă numărul  efectiv de biţi în funcţie de raportul zgomot analogic/semnal.

Se pot obţine nişte reprezentări asimptotice utilizând următoarele aproximări:

aici nu mai depinde de n, astfel încât mărirea numărului de biţi ai CAN nu mai conduce la o îmbunătăţire a numărului efectiv de biţi ai sistemului.

Graficul reprezentând numărul efectiv de biţi în funcţie de raportul zgomot analogic/semnal  este dat în figură. Cu linie îngroşată sunt reprezentate caracteristicile asimptotice deduse mai sus.

Zgomot analogic

preponderent

nef

n

n-0.5

Unele instrumente sunt prevăzute cu diferite sisteme de prelucrare numerică (mediere, filtrare numerică) ce au drept efect îmbunătăţirea raportului semnal/zgomot la ieşire faţă de cel de la intrare. Rezultă ca urmare după aceste prelucrări un număr efectiv de biţi mai mare decât cel al convertorului analog-numeric de la intrare. Acest câştig poate fi valorificat majorând numărul de biţi cu care lucrează etajele ce urmează, inclusiv convertorul numeric analogic de la iesire.

2.4. Principalele tipuri de convertoare analog numerice

Există în prezent o mare varietate de scheme de conversie analog numerică. Alegerea uneia din ele se face pornind de la principalele cerinţe impuse în aplicţia concretă (viteză, precizie, cost, consum, complexitate).

Convertoarele utilizate în instrumentele de masură pot fi clasificate în două mari categorii:

CAN integratoare - lente, precise, ieftine, frecvent folosite în voltmetrele numerice.

CAN neintegratoare - rapide, relativ scumpe, şi de regulă mai puţin precise decât primele, sunt preferate în cazurile în care principala cerinţă este viteza, de exemplu în cazul osciloscopului numeric.

2.5. Convertoarele analog numerice neintegratoare

Pot fi împărţite în două mari categorii:

Convertoarele analog numerice neintegratoare cu reacţie:

- cu aproximări sucesive

- cu numărare

- cu urmărire

- cu rampă în trepte

Convertoarele analog numerice neintegratoare fără reacţie:

- cu rampă liniară

- paralel

- serie

- paralel-serie

2.5.1. Convertoare cu aproximări succesive

Schema bloc a unui asemenea convertor este dată în figură:

T                SC   CC

D           R A S

Q1...........Qn

R E F

b1...........bn

C N A

W

R M

+

_

Uin

Uc

COMP

unde:

RAS - registru de aproximări successive

COMP - comparator

CNA - convertor numeric analogic

REF - sursă de referinţă a CAN

RM - registru de memorie

Registrul de aproximări succesive este un bloc specific acestui tip de convertor. El funcţionează secvenţial, cu tactul aplicat la intrarea . Pe intrarea  (“start conversie”) se aplică semnalul de comandă pentru începerea unui ciclu de conversie, iar D este o intrare de date.

Registrul de aproximări successive generează pe ieşirile, numerele  după un anumit algoritm . După primirea semnalului, pe frontul primului impuls de tact, se pune bitul cel mai semnificativ  şi , .Valoarea corespunzătoare a tensiunii generată de CNA, este aplicată comparatorului şi comparată cu tensiunea de intrare, . Pe următorul tact, semnalul de la ieşirea COMP, aplicat pe , este memorat in , rămânând astfel până la sfârşitul ciclului de conversie, iar . Procesul continuă până la epuizarea celor n biţi. Sfârşitul conversiei este semnalizat prin semnalul “conversie completă”, .

Funcţionarea  convertorului este sintetizată în organigrama din figură:

SC=1

Φ→CC

1→ k

Φ→Qi

Φ→CC

Qi→bi,i=1…n

Uc>Uin

k→k+1

k=n+1

1→ Qk

Φ→Qk

NU

NU

NU

DA

DA

DA

a

b

Operaţiile cuprinse între punctele a si b se execută pe durata unui tact, (ciclul de tact). Un ciclu de conversie va avea minimum n tacte, . Uneori se prevede un tact în plus pentru înregistrarea rezultatului final şi iniţializări.

O schemă posibilă de RAS

Schema din figură are la bază un registru de deplasare, .

Se presupune că acesta lucrează pe frontul pozitiv al tactului , deci pe frontul negativ al tactului . La fiecare tact, informaţia de la ieşirea unei celule se transferă în celula următoare.

Prima celulă are drept intrare

Se observă că va exista  numai după golirea completă a registruluişi aplicarea comenzii “start conversie”. Dacă   în   tacte registrul se goleşte, oricare ar fi conţinutul lui iniţial. Rezultă că în registru se poate afla în starea 1 cel mult o celulă (una din ieşiri). Unitatea se va deplasa, în continuare, dintr-o celulă în alta, până când registrul se goleşte.

Pentru explicarea funcţionării se porneşte din momentul când . Pe primul tact, secvenţa (10...0) se aplică CNA. Rezultatul comparării se traduce prin semnalul . Acesta va fi memorat în bistabilulaferent primului bit pe următorul front pozitiv. Starea acestui bistabil nu se va mai schimba pe durata ciclului de conversie. Un timp egal cu , perioada tactului, este disponibil pentru CNA si COMP. Evident, trebuie deci ca , unde  este timpul de conversie al convertorului numeric-analogic, iar  timpul de stabilire al comparatorului. Când unitatea ajunge în ultima celulă  a registrului, se setează un bistabil  care generează semnalul . Frontul pozitiv al semnalului , poate fi folosit pentru stocarea datelor într-un registru.

T

INIT

QR1

1

Q1

QR2

Convertorul prezentat este cu comparare (însumare)  în tensiune. Privit ca un sistem cu reglare automată, el tinde să minimizeze tensiunea de eroare aplicată la intrarea comparatorului, deci să aducă la o valoare cât mai apropiată de . Lucrul acesta se poate realiza în limitele erorii de cuantizare.

Deoarece deseori sunt disponibile CNA rapide cu ieşiri în curent, există şi CAN cu comparare (însumare) în curent.

O asemenea schemă este dată în figură:

Conform ideii expuse mai înainte, sistemul va acţiona în sensul de a minimiza tensiunea de eroare, deci .

În general, se poate afirma că precizia acestui tip de convertor este determinată de calitatea CNA, de precizia tensiunii de referinţă, şi de calitatea comparatorului. După cum s-a văzut, timpul de conversie este dat de , iar frecvenţa de tact maximă este determinată de viteza CNA şi a comparatorului. Prin structura sa este adecvat realizării sub forma integrată. Există RAS-uri integrate, după cum există şi convertoare complete într-o capsulă. În formă integrată, monolitică sau hibridă, se realizeză CAN de 8-14 biţi cu timpi de conversie cuprinşi de regulă in domeniul 5-40 µs. Unele circuite nu necesită semnal de tact. Acesta este realizat din semnalul de start conversie, trecut printr-o linie de intârziere, realizată cu porţi logice, având atâtea secţiuni, câte impulsuri de tact sunt necesare pentru o conversie completă.

2.5.2. Convertoare cu rampă în trepte

Un convertor mai ieftin se poate obţine înlocuind registrul de aproximări successive cu un bloc de control, (BLC) mult mai simplu, ca în figură:

CLR

NUM

CLK

Q1.......Qn

+

_

S

R      Q

W

RM

REF

COMP

b1........bn

CNA

Uin

Uc

CC

SC

T

P

Odată cu aplicarea comenzii “start conversie” , bistabilul  trece în starea 1 şi deschide poarta  ce permite accesul impulsurilor de tact catre numărător. Acesta începe să numere pornind din starea 0, iar numărul respectiv este aplicat pe intrările convertorului numeric analogic. La ieşirea lui va rezulta deci o tensiune de forma unei rampe în trepte. Procesul continuă până când tensiunea    depăşeşte nivelul . În momentul când acest nivel a fost depăşit, comparatorul trece în starea 1 şi resetează bistabilul. În consecinţă, se blochează poartaşi se opreşte accesul impulsurilor de tact către numărător. Totodată se completează sfârşitul conversiei prin semnalul  şi se transferă conţinutul numărătorului în registrul de memorie (figura următoare).

Uc

Uin

SC

CC

Timpul de conversie este dependent de tensiunea  , conform relaţiei: .

Valoarea maximă este , deci creşte exponenţial cu numărul de biţi. Cum alegerea perioadei tactului  este supusă aceloraşi restricţii ca în cazul convertorului cu aproximări succesive, rezultă ca în general, acest convertor este mai lent, mai simplu, deci mai ieftin şi comparabil ca precizie cu convertorul cu aproximaţii succesive.

2.5.3. Convertoare cu numărător

Schema de principiu a unui CAN cu reacţie cu numărător este reprezentată în următoarea figură:

Pentru generarea tensiunii în trepte cu care se compară tensiunea (mărimea) de intrare , aceste convertoare folosesc un convertor numeric analogic (CNA) a cărei comandă numerică este furnizată de ieşirile binare ale unui numărător care se află, împreună cu CNA, în bucla de reacţie a convertorului analog numeric.

Funcţionarea schemei începe prin aducerea  la zero a numărătorului astfel încât la intrarea CNA nu se aplică nici un număr, deci tensiunea generată  care se aplică la intrarea generatorului este nulă. Numărul de biţi pe care-i poate livra numărătorul (adică lungimea sau capacitatea acestuia) determină rezoluţia CNA şi implicit a CAN. Tensiunea  aplicată la intrarea comparatorului este iniţial mai mare decât (care treptat creşte, începând cu nivelul minim zero) şi comparatorul furnizează un semnal (1 logic) care deschide poarta logică P (un circuit ŞI) la care vin impulsuri de tact generate de un generator stabilizat G. Pe măsură ce sunt generate treptele , ele sunt comparate, pe rând, cu mărimea  până când se obţine egalarea . În acest moment, comparatorul nu mai dă semnal (1 logic) la ieşire şi poarta P se închide oprind trecerea impulsurilor către numărător, care în perioada comparării a numărat (înregistrat) un număr de impulsuri.

Considerând o dependenţă liniară pentru caracteristica CNA, în momentul egalizării tensiunilor se poate scrie

De aici

În momentul egalizării tensiunii  cu tensiunea  de intrare, are loc resetarea numărătorului (sub acţiunea blocului logic de comandă al CAN, nefigurat în schema bloc din figura a) şi începe un nou ciclu de comparare etc. obţinându-se eşantionarea semnalului analogic cu o frecvenţă dată de capacitatea numărătorului şi de perioada a impulsurilor de tact.

Aceste convertoare sunt caracterizate printr-o bună precizie, rezultatul conversiei nedepinzând de frecvenţa impulsurilor generatorului G sau de alte mărimi care pot varia în timp. Erorile statice ale acestora sunt produse numai de componentele analogice şi de deriva de zero a acestora (a comparatorului) care trebuie compensată. Pentru o mai bună refacere a semnalului eşantionat este necesară mărirea frecvenţei de numărare şi micşorarea intervalului dintre resetări, ca în figură:

Vi

t

To

To

2.5.4. Convertoare cu urmărire

O urmărire mai fidelă a formei semnalului se obţine prin înlocuirea numărătorului obişnuit cu un numărător reversibil care va urmări variaţiile în timp ale tensiunii de intrare prin acţionarea corespunzătoare a modului de lucru de către valoarea semnalului de intrare în raport cu valoarea semnalului dat de CNA. În funcţie de aceste comenzi numărătorul va număra direct (“count up”) sau invers (“count down”), treptele generate de CNA urmărind forma semnalului analizat.

Schema tipică a unui convertor analog numeric cu urmărire este următoarea:

Vin

+

_

Numărător

Up/Down

CNA

Rin

Vref

Rref

Io

Iref

CLK

Dacă  ieşirea comparatorului este forţată în starea 0 logic, fapt ce determină comanda de numărare înainte a numărătorului. Dacă în schimb, , ieşirea comparatorului va trece în starea 1 logic şi ca urmare numărătorul trece la numărarea înapoi. La terminarea conversiei ultimul bit al numărătorului va oscila, asigurându-se astfel o precizie de . Este remarcabil faptul că orice modificare a semnalului analogic de la intrare va fi urmărită de codul numeric asociat.

Un curent de offset adăugat în punctul de sumare al comparatorului oferă posibilitatea utilizării la semnale bipolare. Schematic este figura următoare:

Vin

+

_

Numărător

Up/Down

CNA

Rin

Vref

Rref

Io

Iref

CLK

2Rref

Iref/2

Vref

Dacă este necesară compararea tensiunii, atunci o schemă tipică este cea din figura următoare, prin care un convertor curent-tensiune este dispus la ieşirea convertorului numeric analogic. Un amplificator operaţional este utilizat pentru conversia curentului de ieşire al CNA-ului în tensiune. Sistemul urmăreşte să stabilească egalitatea între această tensiune de ieşire şi intrarea analogică. Un curent de offset ca şi în cazul anterior determină utilizarea sistemului pentru gama de lucru bipolară.

Vin

+

_

Numărător

Up/Down

CNA

R1

Vref

Rref

Iref

CLK

2Rref

Iref/2

Vref

În schemele de conversie cu urmărire este important să se precizeze rata maximă a modificării ce poate fi urmărită , numită şi “loop slew rate”. Aceasta este controlată de frecvenţa de ceas. Dacă viteza de modificare a semnalului analogic depăşeşte viteza maximă a ieşirii digitale nu se poate reprezenta fidel semnalul analogic. Viteza maximă de schimbare este dată de

,

în care reprezintă gama maximă a semnalului analogic de intrare, , numărul de biţi ai convertorului, , frecvenţa ceasului , , magnitudinea unui bit.

În schemele din figurile precedente, , respectiv . Această viteză de urmărire setează limita maximă a frecvenţei semnalului sinusoidal cu amplitudinea egală cu gama maximă ce poate fi digitizat.

Un semnal sinusoidal de amplitudine maximă este reprezentat prin relaţia

,

iar viteza de urmărire se obţine prin diferenţiere ca fiind

se obţine astfel

,

de unde

2.5.5. Convertoare cu rampă liniară (convertor tensiune-timp)

Structura acestui tip de convertor este următoarea:

este un generator de tensiune liniar variabilă comandat. Acesta generează o rampă liniară crescătoare începând de la nivelul  pe durata cât tensiunea de comandă are nivel logic 0. Bucla formată de ,  şi bistabilul  are rolul de a permite pornirea acestei tensiuni atunci când se aplică un front pozitiv pe intrarea , şi oprirea, când s-a stins nivelul . Panta este .

În figurile următoare sunt date formele de undă în cazurile , şi respectiv .

Ufm

Ux

-Ufm

Comp 1

Comp 2

Semn

+

T

T

t1

t2

Ufm

Ux

-Ufm

Comp 1

Comp 2

Semn

+

T

T

t1

t2

Din analiza acestora rezultă următoarele concluzii:

- durata deschiderii porţii P este în ambele cazuri dată de

- deci circuitul efectuează o conversie tensiune-timp

- ieşirea bistabiluluidin partea superioară a schemei va avea nivel logic 0 dacă

tensiunea convertită este negativă şi dacă aceasta este  pozitivă, deci ea indică semnul tensiunii

În continuare problema se reduce la măsurarea numerică a unui interval de timp.

Numărătorul  numără impulsurile date de un generator de tact  pe durata  cât poarta este deschisă. Dacă frecvenţa tactului este   numărul de impulsuri contorizate de numărător pe durata deschiderii porţii  este

La cap de scară  pentru un convertor lucrând cu n biţi, inclusiv bitul de semn,

Rezultă deci un timp de conversie . Frecvenţa tactului poate fi mai mare decât in cazul convertoarelor cu reacţie prezentate mai înainte, fiind limitată în principal de viteza de lucru a numărătorului.

De exemplu, pentru 8 biţi şi  rezultă  , ceea ce corespunde unui convertor cu performanţe medii in ceea ce priveşte viteza.

Rezoluţia  se obţine  din

deci este

O rezoluţie bună implică o frecvenţă de tact  mai mare şi panta  mică.

Precizia e determinată de:

- liniaritatea tensiunii liniar variabile si precizia pantei acesteia

- precizia şi stabilitatea frecvenţei

- calitatea comparatoarelor

2.5.6. Convertoare paralel

Convertoarele paralel sunt, din punct de vedere al concepţiei, cele mai simple şi sunt totodată cele mai rapide. În figură este prezentată schema unui asemenea convertor de trei biţi.

Cu ajutorul divizorului format din cele 8 rezistoare se realizează tensiunile de prag pentru cele 7 comparatoare. Acestea sunt . Se mai poate eventual utiliza un al optulea comparator, avand drept prag tensiunea , cu scopul sesizării depăşirii.

Semnalele de la ieşirea comparatoarelor indică nivelul tensiunii în aşa-numitul “cod termometric”, ineficient din punct de vedere al numărului de biţi utilizaţi. În consecinţă va fi necesară o logică de decodare, care realizează trecerea la trei biţi.

Precizia convertorului este determinată de calitatea comparatoarelor şi de precizia cu care sunt realizate pragurile. Aceasta din urmă, este la rândul ei dependentă de precizia realizării divizorului rezistiv.

Dezavantajul major al schemei constă în numărul mare , de comparatoare de mare viteză. Aceasta implică şi consumuri foarte mari.

Utilizând această tehnică, se realizează în prezent convertoare de cel mult 6-8 biţi, de viteză mare (timpi de conversie de zeci de nanosecunde) utilizate pentru achiziţia semnalului în osciloscoapele numerice, sistemele video, instalaţii radar.

2.5.7. Convertoare paralel-serie

Având în vedere complexitatea ridicată a convertoarelor paralele în cazul în care este necesar un număr mai mare de biţi, se pot realiza combinaţii de 2-4 asemenea convertoare, fiecare lucrând pe maximum 4-5 biţi.

O asemenea schemă este dată în următoarea figură, unde se realizează un convertor de 8 biţi, utilizând două convertoare paralel de 4 biţi.

CAN

4 biti

CNA

-

CAN

4 biti

Intarziere

b1

b8

Primul CAN generează primii 4 biţi (cei mai semnificativi) ai rezultatului. Valoarea cuantizată pe 4 biţi este apoi aplicată unui CAN, şi rezultatul este scăzut din semnalul iniţial, evaluându-se in acest mod eroarea de cuantizare. La efectuarea acestei scăderi, semnalul de intrare va trebui sa fie întârziat cu un timp egal cu timpul de conversie al primului CAN. Eventual, se poate renunţa la această întîrziere, dacă se utilizează un circuit de esantionare-memorare la intrare, care să menţină semnalul aplicat la intrarea convertorului constant pe durata unei conversii. În continuare, eroarea rezultată după prima conversie este şi ea cuantizată în al doilea convertor, care generează ultimii 4 biţi ai rezultatului. În acest mod se obţine un convertor de 8 biţi utilizând 30 de comparatoare, in loc de 255, câte ar fi fost necesare in varianta paralel. Evident, şi timpul de conversie va fi mai mare, el incluzând de două ori timpul necesar unui CAN, plus timpul de conversie al CAN.

2.5.8. Convertoare de tip pipe-line

În general timpul de conversie al unui convertor analog numeric este definit ca intervalul de timp scurs din momentul eşantionării semnalului analogic pâna la generarea codului numeric corespunzător . În multe aplicaţii interesează mai mult perioada cu care poate fi eşantionat semnalul, decât întârzierea cu care este generată ieşirea. În schemele prezentate pâna acum, cei doi timpi erau practice identici (se poate prelua un nou semnal după ce s-a terminat prelucrarea semnalului precedent).

O categorie de convertoare de mare viteză utilizează principiul “pipe-line”, bazat pe mai multe convertoare, prelucrând simultan eşantioane succesive ale semnalului. Pe această cale se obţin convertoare cu o perioadă de eşantionare de câteva ori mai mică decât timpul propriu-zis de realizare a unei conversii. Altfel spus, convertorul introduce o întârziere mai mare decât perioada de eşantionare. La limită, acestea pot fi convertoare de 1 bit (comparatoare), conform schemei din figură.

MSB                                           LOGICA DE REORDONARE

CAN

1 bit

E/M

+

+

E/M

E/M

CAN

1 bit

CAN

1 bit

CNA

1 bit

CNA

1 bit

Ui

B1

Bn

-

+

-

+

Schema acestui convertor de n biţi funcţionează în n tacte. Cele n secţiuni ale convertorului sunt separate prin circuite de eşantionare/memorare . Acestea eşantionează simultan semnalele prezente la intrările lor. Primul CAN compară semnalul de intrare cu  .CNA care urmează preia bitul dat de CAN şi generează, la rândul lui o tensiune egală cu 0 sau cu  , după cum bitul de intrare are valoarea 0 sau 1. Această valoare se scade din semnal, iar “reziduul” astfel obţinut se aplică la etajul următor, care îl compară cu  , şi aşa mai departe. Ca urmare, la primul tact, în prima celulă se obţine primul bit, la tactul al doilea se obţine în celula a doua bitul al doilea, iar în prima celulă  al următorului eşantion, şi aşa mai departe. Perioada tactului, determinată de timpul de conversie al unei celule, poate avea valori reduse. Perioada de eşantionare este dată de acest tact, dar rezultatul referitor la o conversie se obţine la ieşirea logicii de reordonare după n tacte. Această configuraţie corespunde unui convertor de tip serie.

În următoarea figură este dată o schemă în care se utilizează mai multe secţiuni de 4 biţi (configuraţie paralel-serie).

LOGICA DE CORECTIE

CAN

4 biti

E/M

+

E/M

E/M

CAN

4 biti

CAN

4 biti

CNA

4 biti

CNA

4 biti

Ui

B1

Bn

+

Numărul total de biţi obţinuţi nu este totuşi egal cu numărul de secţiuni înmulţit cu 4. Aceasta deoarece la fiecare din treptele ce urmează după prima este necesară o operaţie de corecţie care consumă un bit. Astfel, dacă în schema din figura precedentă se utilizează 3 secţiuni, numărul de biţi obţinuţi va . Necesitatea operaţiei de corecţie rezulta în primul rând din faptul că fiecare din secţiuni lucrează cu aproximare prin trunchiere, aşa încât reziduul să fie în permanenţă pozitiv, iar convertorul, în ansamblu, lucrează cu aproximaţie prin rotunjire.

În al doilea rând, fiecare din convertoarele paralel de 4 biţi poate fi afectat de o eroare de neliniaritate, ce poate eventual depăşi pasul de cuantizare. Eroarea respectivă poate fi corectată prin adăugarea bitului suplimentar. Pentru a ilustra această idee, se consideră un convertor cu 2 secţiuini, prima de 4 biţi, a doua de 5 biţi. La ieşirea primului CAN se obţine valoarea trunchiată la 4 biţi incluzând însă şi o anumită eroare de neliniaritate.

Notând cuvaloarea exactă a semnalului de intare, semnalul la ieşirea primului CAN corespunde valorii

unde  reprezintă eroare de trunchiere la 4 biţi, iar  este eroarea de neliniaritate a primului convertor. După CAN, care are o precizie corespunzătoare unui convertor de 8 biţi, se obţine prin scădere

După o a doua conversie se obţine

Unde  reprezintă eroarea totală a  convertorului al doilea.

Prin adunarea celor două rezultate se obţine

Este posibil ca  să depăşească nivelul  al primului convertor de 4 biţi. De aceea, este necesar un bit suplimentar la a doua conversie, pentru a putea corecta eroarea primei conversii.

2.6. Convertoarele analog numerice integratoare

Faţă de tehnicile descrise anterior, tehnica prin integrare elimină dezavantajul creat prin compararea ieşirii CNA cu semnalul analogic de intrare care este în general afectat de zgomot. Acest dezavantaj este eliminat automat dacă înaintea convertorului este dispus elementul de eşantionare şi reţinere.

Tehnica ilustrată mai jos se bazează pe faptul că ieşirea digitală depinde de valoarea integrală a mărimii analogice  de intrare într-un interval de timp bine stabilit. Metoda dă rezultate bune în prezenţa zgomotelor de frecvenţă mare suprapuse peste semnalul de intrare, prin faptul că , unde  reprezintă frecvenţa zgomotului.

2.6.1. Conversia analog numerică cu dublă pantă

Conversia analog numerică cu dublă pantă este ilustrată în următoarea figură:

NUM

Log.

c-da

CLK

Comutare

R

Vref

Vin

+

_

intrare

ref

Per. fixă

Timp măsurare

Integrare

Integrare

Semnalul de intrare este integrat într-un interval de timp fixat , determinând la ieşirea integratorului o rampă liniară dacă este constant în timp. La sfârşitul intervalului de timp de integrare partea logică determină deconectarea semnalului analogic de intrare şi conectarea la o tensiune de referinţă în locul intrării analogice. Referinţa este de polaritate inversă faţă de semnalele de intrare.

Timpul în care tensiunea pe integrator devin zero este dependent de mărimea tensiunii la care a fost încărcat condensatorul. Dacă  , se măsoară intervalul de timp de descărcare .

În timpul descărcării se obţine

În timpul integrării referinţei, ieşirea integratorului devine zero. Atunci

cu  şi

se obţine

de unde rezultă

unde este media semnalului de intrare în intervalul considerat.

2.6.2. Conversia analog numerică prin cuantizarea reacţiei

Este similară cu metoda de conversie dubla rampă cu deosebirea că integrarea semnalului referinţei şi procesul de măsurare decurg simultan într-o singură perioadă.

Schema de principiu a circuitului este următoarea:

NUM

Log.

c-da

Comutare

R

Vref

Vin

+

_

C

Vc

Rref

În timpul conversiei suma dintre curentul continuu şi pulsurile curentului de referinţă sunt integrate pe un număr fixat de perioade de ceas.

Curentul de încărcare este în opoziţie faţă de cel de intrare şi ( ).

Comparatorul sesizează când ieşirea integratorului excede nivelul referinţei şi va determina comutarea referinţei până când semnalul de la ieşirea comparatorului este zero. Numărul de comutări ale referinţei va da codul CAN. Sarcina electrică stocată la fiecare comutare a referinţei este

iar sarcina stocată la comutarea intrării

de unde se obţine

din  se obţine

În situaţia în care este necesară o conversie rapidă, “conversia paralelă” (flash conversion) asigură obţinerea simultană a valorilor biţilor. Un astfel de convertor este cel din figură:

+

_

+

_

+

_

+

_

Vref

R

2R

2R

2R

3R

Vin

El se bazează pe compararea tensiunii semnalului analogic de intrare cu cel obţinut de la o sursă de referinţă de valoare egală cu tensiunea de pe toată scala, divizată la valorile adiacente semnificaţiei biţilor, realizată prin comparare.

Această realizare are dezavantajul preciziei scăzute datorate modificării impedanţelor determinată de impedanţa de intrare finită a amplificatoarelor operaţionale şi alterării valorii rezistenţelor de divizare în timp, cât şi a numărului mare de comparatoare. Din acest motiv este recomandată în situaţia când numărul de biţi ai convertorului este mic.

CAPITOLUL 3

Convertoare Numeric Analogice (CNA)

Convertoarele de tip numeric analogic sunt dispozitive care au rolul de a transforma informaţiile date sub formă numerică într-o mărime analogică, tensiune sau curent. Informaţia de intrare este prezentată în cod binar, binar codat zecimal, Gray etc., în nivele logice corespunzătoare unei anumite familii de circuite integrate digitale.

3.1. Relaţii de conversie

Se presupune că se utilizează un cod binar, iar mărimea de ieşire este o tensiune.

Convertorul unipolar

În acest caz, când mărimea de ieşire are o singură polaritate, relaţia de conversie poate fi pusă sub forma ,  este „pragul de cuantizare” al convertorului şi unde  este un număr natural, reprezentat în binar cu n biţi,

Relaţia se va mai putea exprima prin

,

unde s-a introdus „tensiunea de referinţă”. Se presupune că aceasta este pozitivă. Valoarea maximă a tensiunii de ieşire (valoarea cap-scară) se obţine pentru

Punctele reprezentative ale graficului  se vor aşeza pe o dreaptă. Semnul tensiunii  este semnul lui ,deci convertorul este unipolar.

Uies

Ucs

2ΔU

ΔU

1

2

N

Convertorul bipolar

Relaţia de conversie a unui convertor bipolar se poate obţine din aceea a convertorului unipolar scăzând .

Dacă , iar dacă  atunci .

Pentru câteva combinaţii  sunt date mai jos valorile

Codul acesta de reprezentare a numerelor cu semn poartă numele de „cod binar deplasat”.

Dacă se foloseşte drept prim bit  se obţine reprezentarea în „complement faţă de doi”.

Rezultă datele următoare:

.......................

Codul binar deplasat este cel mai frecvent folosit în CNA, in timp ce reprezentarea în complement faţă de doi este preferată în sistemele de prelucrare numerică a semnalelor.

3.2. Reprezentare schematică CNA

CNA

Uref

LSB

MSB

Uies

3.3. Erori ale CNA

Erori statice

-  eroare de „0” sau de „offset” (figura 3.a)

-  eroare de factor de scară (figura 3.b)

-  eroare de neliniaritate (figura 3.c) când eroarea absolută de neliniaritate depăşeşte pragul de cuantizare, poate apare o eroare de nemonotonie

Uies

N

Figura 3.a

Uies

Figura 3.b

Uies

N

Figura 3.c

N

Erori dinamice

Răspunsul CNA la schimbarea datelor nu este instantaneu. Tensiunea de ieşire poate arăta ca in figură:

Uies

t

ts

tconv

tcom

unde s-a presupus că schimbarea datelor are loc la momentul .

O caracteristică dinamică importantă a unui CNA este „timpul de conversie” . El se defineşte ca intervalul de timp necesar ca mărimea de ieşire să se încadreze într-o bandă de eroare specificată, în jurul valorii de regim staţionar, la schimbarea datelor de intrare, timp măsurat din momentul schimbării acestora.

Se pot pune în evidenţă două componente ale timpului de conversie:

- „timpul de comutaţie” , , ce îşi are originea in timpii de propagare finiţi, necesari părţii numerice a circuitului pentru realizarea comutării şi care nu se materializează printr-o schimbare a tensiunii de ieşire;

- „timpul de stabilire”, corespunzător părţii analogice a circuitului, necesar pentru ca tensiunea de ieşire să se incadreze în banda de eroare impusă.

3.4. Tipuri principale de CNA. Exemple.

Circuitele de conversie numeric analogică existente în prezent pot fi clasificate în două mari categorii:

CNA directe în care are loc conversia direct în mărimea de ieşire (fără a interveni alte mărimi intermediare). Sunt în general mai rapide, dar nu sunt de obicei foarte precise deoarece precizia lor depinde de un număr mare de elemente de circuit. Ca exemple se pot aminti convertoarele cu rezistenţe ponderate, cele cu reţea R-2R etc.

CNA indirecte în care numărul N este convertit mai întâi într-o mărime intermediară (durata unui impuls, conţinutul unei secvenţe pseudoaleatoare etc. ). Necesită mai puţine componente de precizie, deci erorile vor fi mai mici, dar şi viteza este redusă. Un exemplu de convertor aparţinând acestei categorii este convertorul stohastic.

Exemplu: Convertorul numeric analog pe 8 biţi integrat DAC08

În marea familie a convertoarelor, circuitul integrat DAC08 ocupă o poziţie de standard industrial. Circuitul are o precizie de 0,19% suficientă pentru aplicaţiile industriale obişnuite. Fiind un circuit de viteză (timp de stabilire de ordinul a 100ns) poate fi utilizat la achiziţiile de date pentru controlul proceselor industriale şi prelucrări numerice.

Versatilitatea în utilizare este justificată şi de posibilitatea interfaţării cu orice tip de logică (TTL, CMOS etc), de gama largă a tensiunilor de alimentare  4,5V…18Vce pot fi şi nesimetrice, precum şi de consumul redus (de numai 33mW la o tensiune de alimentare de 5V) independent de stările celor 8 biţi din intrările logice.

Schema bloc:

Schema bloc  a convertorului DAC08 este indicată în figură. Circuitul are două ieşiri de curent notate  si . Aceşti curenţi au proprietatea că suma lor este constantă şi egală cu , unde  este curentul impus din exterior  care intră în terminalul 14. Curenţii sunt furnizaţi de blocul Comutatoare Curenţi, obţinându-se prin însumarea curenţilor din ieşirile fiecăruia  din cele 8 comutatoare.

Curenţii ,…, furnizaţi de blocul Reţea Ponderare Curenţi sunt o fracţiune crescătoare cu puterile lui 2, din curentul . Astfel   pentru k=18. Aceşti curenţi sunt aplicaţi la intrările celor opt comutatoare de curent.

Comutarea fiecăruia din curenţii ,…, spre ieşirea  sau  se face în funcţie de comanda logică ,…,  aferentă comutatorului respectiv. Comenzile  pentru cele opt comutatoare de curent sunt date de blocul Interfaţă Comenzi Comutatoare de Curent, care are rolul de separare între cei opt biţi de comandă logică  ,…,  şi blocul Comutatoare de Curent. Astfel în funcţie de configuraţia logică a intrărilor ,…,  se obţine un curent  proporţional cu valoarea numerică a cuvântului binar format din cei opt biţi. Valoarea maximă la ieşirea de curent  se obţine atunci când toţi curenţii sunt comutaţi la această ieşire.

Se obţine:

Curentul de referinţă, , ce reprezintă mărimea analogică din intrarea  convertorului, este transferată către blocul Reţea Ponderare Curenţi prin blocul Amp Ref care este un repetor de curent realizat cu un amplificator operaţional funcţionând într-o buclă de reacţie negativă de curent.

Curentul   este furnizat din exterior  cu ajutorul unui generator de curent sau dintr-un generator de tensiune, , şi o rezistenţă, , care determină valoarea curentului:

Rezistenţa conectată în intarea  este egală cu cea care determină valoarea curentului  (conectată în intrarea), având rolul să compenseze efectul curentului din intrarea asupra curentului  transferat către blocul Reţea Ponderare Curenţi.

Polarizarea în curent constant a blocurilor componente ale convertorului este asigurată de blocul Circuit Polarizare care furnizează curenţii de polarizare necesari unei funcţionări  optime a întregului circuit integrat.

Observaţii asupra comportării circuitului DAC-08 în temperatură:

Specificaţiile de neliniaritate şi monotonie ale circuitului DAC08 sunt garantate pentru întregul domeniu al temperaturii de funcţionare. Deriva termică a curentului de ieşire  la capăt de scară este mică, valoarea tipică fiind de 10 ppm/C, iar curentul de ”zero” la ieşire precum şi deriva sa termică sunt neglijabile în comparaţie cu ½ LSB.